Monitor LCD 17” Multimedia CDR Computers® TOUCH SCREEN 5

Panel LCD 17.0 TFT Matriz Activa Modelo CDR1751 TR5

Introducción

Muchas gracias por haber adquirido este Monitor CDR Computers® Touch Screen 5. Le aconsejamos leer cuidadosamente este manual antes de instalar el Monitor. Además consérvelo para futuras consultas. Para ampliar el mismo diríjase a www.coradir.com.ar

MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones de Seguridad

- Lea estas instrucciones cuidadosamente.

- Guarde este manual para futuras referencias.

- Por favor, desconecte el Monitor antes de limpiarlo. No utilice ningún líquido ni aerosol para su limpieza. Use solo un paño seco.

- Nunca abra este monitor. Solo debe ser abierto por personal Técnico Calificado. Ante cualquier duda diríjase al Call Center CDR Computers® 0810-22-CORADIR (2672347)

- Si sucede alguna de las siguientes situaciones deberá comunicarse con el Call Center:

  - a. 	Ha penetrado líquido dentro del Monitor.

  - b.	Se ha expuesto el Monitor a la Humedad ambiente.

  - c.	El Monitor no opera de acuerdo al manual del usuario.

  - d.	El Monitor sufrió un fuerte golpe.

  - e.	NO DEBE SOMETER AL MONITOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 40°C.

PRECAUCION

- Asegúrese que esta desenchufado de la tensión 220v el Monitor.

- Conecte el Conector de Video VGA DB15, en la parte trasera del monitor.

- Conecte el Conector VGA DB15 en la PC. Encienda la PC.

- Para lograr mejor calidad de resolución verifique el Display Mode.

- No exponga al monitor a la luz directa del sol.

- No tenga fuentes electromagnéticas cerca del Monitor.

VISTAS DEL MONITOR

DESEMBALAJE

Gracias por haber adquirido un Monitor LCD 17” Multimedia CDR Computers® TOUCH SCREEN 5. Por favor chequee que lo siguiente se encuentra dentro de la caja del monitor, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter de CDR Computers®.

| Cable VGA DB15MM Cable de Audio con Jack Estéreos |  | Manual del Usuario en CD |
| --- | --- | --- |
| Manual del Usuario y Garantía | Base del Pie | Cable de Tensión 220v |

PROPIEDADES

Ahorro de Energía: La fuente de alimentación cumple con el Estandar VESA DPMS.  Cuando el monitor esta en Stand By reduce su consumo a menos de 5w.

Función de Autoajuste:

Con “ Autoajuste ” usted automáticamente puede ajustar el monitor para su mejor vista.

Amplio Angulo de Visión:

En horizontal 150 ° y en vertical 125 ° ofrecen gran vista de pantalla.

Compatibilidad Plug and Play: Conforme a DDC1/DDC2B, el monitor es 100% compatible para Windows 95/98/Me/2000/XP.

Ahorro del Espacio: El monitor está diseñado con 180 mm de profundidad para proveerle espacio adecuado en su escritorio.

Montaje en Pared: El monitor cumple con la Norma VESA en adaptación de montaje trasero.

INSTALACION

Sea cuidadoso con el Monitor pues el panel es fácil de romper. Apague el Monitor y la PC para su conexionado, siga las instrucciones siguientes:

ENTRADAS / SALIDAS

Colocación de la Base del Pie:

- Coloque la base en posición correcta definitiva. Tome firmemente al monitor de ambos lados e insértelo en las aberturas que posee la Base. Presionar hacia abajo al monitor hasta lograr el “click” de las 4 orejas que sujetan la base. Atornillar de ser necesario.

Menú de Controles del Monitor

El Frente del Monitor cuenta con 5 teclas a saber:

- “AUTO”: Salir y Guardar la configuración realizada. Tecla de Autoajuste.

- “Power”: Apaga y Enciende el Monitor. Luz verde cuando funciona. Luz naranja en StandBy.

- “MENU”: Muestra el Menu en Pantalla (OSD). Presionando selecciona la opción deseada.

- “Flecha  Abajo/Izquierda”: decrementa los valores seleccionados. Tecla de Bajar el Volumen.

- “Flecha Arriba/Derecha” incrementa los valores seleccionados.

Instalación y Uso del Software específico

TouchKit es el software que contiene programas de gestión de los controladores del dispositivo TouchScreen.

NO INSERTE EL CONECTOR USB HASTA QUE LA INSTALACION DEL SOFTWARE LO SOLICITE.

- Inserte el CD ó ejecute el soft entregado.

- Ejecute Setup.exe, le pedirá que espere unos segundos para comenzar la instalación:

- Simplemente dé un clic sobre botón Next > para continuar instalación.

- Al no tener que instalar un mouse, NO CLICKEE en la Casilla Blanca. Luego presione Next > para continuar instalación.

- El sistema tiene una calibración de 4 puntos, puede elegirse que esto siempre corra al inicio, la próxima vez o nunca. Como luego se podrá elegir en forma manual haga click en None. Luego Next.

- CONECTAR EL CONECTOR USB al CPU.

- Seleccione la carpeta correcta dónde los archivos de mecanismos será instalada, Luego presionar Next.

- Luego introduzca el nombre de carpeta de programa para TouchKit o presione  Next. Habrá un nombre predeterminado para eso.

- Durante la instalación, el programa testeará puerto de la salida de computadora para controlador RS232 / USB.

- El software ha sido instalado correctamente. Le solicita si quiere hacer correr el testeo y calibración de 4 puntos. Presiones SI.

- Realice la calibración de 4 puntos como se le indica en pantalla.

- Si hace correr el programa Instalado TouchKit aparecerá la siguiente pantalla a fin de poder calibrar nuevamente  como así también propiedades avanzadas.

- Podrá calibrar aquí el tiempo de espera para el Click derecho y sonidos.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Al encontrar cualquier problema en el funcionamiento del Monitor primeramente deberá asegurarse que este todo correctamente conectado de acuerdo a lo explicado en pasos anteriores.

Si no hay imagen en pantalla, chequear:

- Modo de Economizar Energía: Presionar cualquier tecla y/o mover el mouse a fin de salir de este modo.

- Pin del Conector DB15 VGA: si alguno de los 15 pines se encuentra quebrado o doblado deberá llamar al CallCenter para su solución.

- Los caracteres aparecen demasiado obscuros o demasiados brillantes: Deberá ajustar los valores de configuración según este manual del usuario.

Display Mode

| Incoming Display Mode |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolution | Horizontal Frequency (KHz) | Vertical Frequency (Hz) | Resolution | Horizontal Frequency (KHz) | Vertical Frequency (Hz) |
| 640X350 (50Hz) | 31.5KHz | 50.0Hz | 800X600 (72Hz) | 48.1KHz | 72.2Hz |
| 640X350 (60Hz) | 31.5KHz | 59.9Hz | 800X600 (75Hz) | 46.9KHz | 75.0Hz |
| 640X350 (70Hz) | 31.5KHz | 70.1Hz | 832X624 (75Hz) | 49.7KHz | 75.0Hz |
| 720X400 (50Hz) | 31.5KHz | 50.0Hz | 1024X768 (60Hz) | 48.3KHz | 60.0Hz |
| 720X400 (60Hz) | 31.5KHz | 59.9Hz | 1024X768 (70Hz) | 56.5KHz | 70.1Hz |
| 720X400 (70Hz) | 31.5KHz | 70.1Hz | 1024X768 (72Hz) | 57.7KHz | 72.1Hz |
| 640X480 (50Hz) | 31.5KHz | 50.0Hz | 1024X768 (75Hz) | 60.0KHz | 75.0Hz |
| 640X480 (60Hz) | 31.5KHz | 59.9Hz | 1152X864 (75Hz) | 67.5KHz | 75.0Hz |
| 640X480 (66Hz) | 35.0KHz | 66.7Hz | 1280X960 (60Hz) | 60.0KHz | 60.0Hz |
| 640X480 (72Hz) | 37.9KHz | 72.8Hz | 1280X1024 (60Hz) | 64.0KHz | 60.0Hz |
| 640X480 (75Hz) | 37.5KHz | 75.0Hz | 1280X1024 (75Hz) | 80.0KHz | 75.0Hz |
| 800X600 (50Hz) | 35.2KHz | 56.3Hz | 720X480 (60Hz) | 15.7KHz | 59.9Hz |
| 800X600 (60Hz) | 37.9KHz | 60.3Hz | 720X576 (50Hz) | 15.6KHz | 50.0Hz |

Información normativa

Declaración de conformidad FCC del fabricante
Declaramos bajo nuestra entera y exclusiva responsabilidad que el Monitor CDR Computers®, al que hace referencia la presente documentación, cumple las siguientes normas y disposiciones:
Métodos de medición ANSI C63.4-1992
Federal Communications Commission 47 CFR parte 15, clase B
1) 15.107 (e), Sobre límites a la radiación por conducción de clase B
2) 15.109 (g), Sobre límites de emisiones irradiadas de clase B

Declaración de conformidad con la clase B de la FCC 
Este dispositivo cumple lo establecido en la Normativa de la FCC, parte 15. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1) este dispositivo no causa interferencias electromagnéticas perjudiciales y
2) este dispositivo tolera cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Interferencia con la radio y la televisión

Nota: Tras someterlo a las pruebas correspondientes, se ha determinado que este equipo cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B de conformidad con la parte 15 de la Normativa de la FCC Estos límites se han establecido con el objetivo de aportar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en el hogar. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía de que estas no se produzcan en determinadas instalaciones. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede probarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- reorientar o reubicar la antena de recepción o cable de entrada;

- aumentar la separación entre el equipo y el receptor;

- conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al del receptor;

Puede resultar de utilidad la siguiente información preparada por la Federal Communications Commission (FCC):

Interferencias telefónicas
Podrá obtener información sobre la materia en Internet, en el sitio Web de la FCC Consumer and Government http://www.fcc.gov/cgb/spanishlinks.html.

| Panel Display | Tipo | 17.0” TFT Matriz Activa. | Parlantes Internos |  | 2Wx2(Stereo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angulo de Visión | H:150° , V:125° | Operación | Temperatura | 0°C~40°C |
|  | Relación de Contraste | 500 : 1 (MAX), 350 : 1(Típico) | Condiciones | Humedad | 20% ~ 80% R.H. |
|  | Brillo | 300 cd/m2 (Max) | Dimensiones | Físicas | 400mm(H) x 375mm(W) x 45mm(D) |
|  | Tiempo de Respuesta | 8 ms(Típico) |  |  |  |
|  | Colores del Display | 16.2 M colores | Peso Neto |  | 4,3 Kg |
|  | Resolución Máxima | 1280X1024(SXGA) @75Hz | Peso Total |  | 5.5Kg |
|  | Tamaño del Pixel | 0.264mm(H)x0.264mm(V) | Alimentación | Voltaje Alterna | 100-240V, 50/60Hz |
| Señal de entrada | Análoga RGB | Nivel de Video:0.7Vp-p(75Ω) |  |  | Standby < 5Watt |
|  |  | Frecuencia FH:30~80KHz / FV:50~75Hz | Consumo | Activo < 48Watt Max |  |
| Compatibilidad | PC | 1280X1024@75Hz(No-entrelazado) |  |  |  |
| Conector | RGB Análogo | D-sub 15-pins |  |  |  |
|  | Audio In | Estéreo Jack, RCA-Jack(L/R)* |  |  |  |

ESPECIFICACIONES TECNICAS TOUCH SCREEN:

Monitor LCD 17” Tamaño: 17” en diagonal (430mm)

Tipo Matriz Activa TFT LCD. Relación de Aspecto: 4:3

Área de Uso de la Pantalla Táctil: 335mm x 265 mm

Brillo: Display LCD: Típico 250 cd/m^2 con Pantalla Táctil resistiva 5 hilos: 200cd/m^2

Características mecánico_electricas.

Estructura: PET _  Recubrimiento duro anti reflejo y anti anillos de Newton.

Vidrio químicamente endurecido ITO (Indium Tin Oxide coated glasses) de 1,8mm. Dureza de la superficie 3H.

Exactitud posicional: la desviación de error estándar es inferior a 0,080 pulgadas (2,03 mm). Equivale a menos de ±1%.

Densidad de puntos táctiles: Más de 100.000 puntos táctiles/pulgada^2 (15.500 puntos táctiles/cm^2).

Fuerza de activación táctil: Comúnmente menos de 85 gramos.

Durabilidad de  superficie La durabilidad de la superficie corresponde a la del vidrio, Clasificación de dureza 7 en escala Mohs.

Voltaje de Operación: 5 VDC.   Resistencia: 200Ω ~ 900Ω. Linealidad: <1.5%.  Corriente de Operación: 5mA ~ 25mA. Capacidad presente: 250pF.

Rendimiento de vida útil esperado:

No se conoce de mecanismos que se desgasten ya que no hay capas, recubrimientos ni piezas móviles. La tecnología TouchScreen5 fue sometida a pruebas operacionales, con más de 50 millones de toques en un punto con un puntero similar a un dedo, sin presentar fallas. Con menos de 2mm de superficie de contacto y 250grs.

La unidad está sellada para protección contra líquidos, suciedad y polvo.

Características ópticas

Transmisión de luz (por ASTM (American Society for Testing and Material) D1003) > 90%. (Se Utilizó sensor cuántico LI-190SA).

Resolución visual Todas las mediciones se hicieron con un diagrama de resolución USAF 1951, bajo ampliación de 30X, con la unidad de prueba ubicada a aproximadamente 1,5 pulgadas (38 mm) de la superficie del diagrama de resolución.

Superficie clara: Excelente, sin degradación perceptible.

Superficie antirreflejo: 6:1 mínimo.

Brillo (por ASTM D2457 con medidor de brillo de 60 grados)

Superficie clara: N/A

Superficie antirreflejo: Curva: 60 ± 20 ó 75 ± 15 unidades de brillo.

Características ambientales

Resistencia a productos químicos. Opera entre  -10°C a 60°C. Temperatura de almacenaje: -20°C a 70°C.

El área activa de la pantalla táctil es resistente a todos los productos químicos que no afectan el vidrio, tales como:

Acetona, Tolueno, Metil etil cetona, Alcohol isopropílico, Alcohol metílico, Acetato de etilo, Limpiavidrios a base de amoníaco, Gasolina, Kerosene, Vinagre. (No así la pintura de los laterales).

Protección electrostática (por EN 61 000-4-2, 1995)

Cumple con el nivel 4 (descargas en el aire 15 kV/descargas por contacto 8 kV). 10MΩ o más para 25VDC

No hay necesidad para la recalibración cuándo cambian las  condiciones medioambientales.

Declaración de Garantía Limitada para Monitores CDR Computers® de Coradir S.A.

CORADIR S.A. Garantiza al comprador de este monitor por los siguientes términos a partir de la fecha de compra:

Resumen de Garantía Estándar:

- Todos los Monitores LCD CDR Computers® tienen GARANTIA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condiciones de venta y facturación. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, ingreso de exceso de tensión por Línea Telefónica, Golpes, etc.

- Tiempo de respuesta en Garantías: depende de varios factores como disponibilidad del cliente, ubicación y disponibilidad de recursos, pero este no deberá superar las 72hs.

- Documentos de garantía: cada producto esta empacado con dicha información de Garantía y Servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el período para los productos CORADIR S.A. Según la leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de las misma.

Limitaciones de la Garantía: Esta garantía no cubre:

- Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.

- Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc.

- Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EX´PRESA EN ESTA GARANTIA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACION PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUEIR DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDICRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUEIRA SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXCONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente:

CORADIR le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HelpDesk de Asistencia al Cliente, donde usted podrá realizar consultas relacionadas con los productos CDR Computers® que haya adquirido, llamando con las siguiente información en la mano: N° de Serie del Equipo, Modelo del mismo, Mensaje de Error que emite, Factura u Organismo, Cliente, etc.

serviciotecnico@coradir.com.ar  ó  0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACION RESPECTO A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir, sin aviso previo.

Parte N°: 260509LCD1751TR-1